| 变压器等级 TRANSFORMER RATING |  |  | 负载能力 APPROXIMATE NUMBER OF FEET OF TUBING OPERATED （BASED ON AVERAGE GRADE OF TUBING） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压 Secondary Voltage, V | 输出电流 Short-circuit Current, mA | 额定容量 Input at, Secondary, Short-circuit VA | 灯管直径 DIAMETER TUBING (mm) |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
|  |  |  | 充气压力 GAS PRESSURE (mmHg) |  | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6 |
|  |  |  | 灯管类型TUBE TYPE |  | 负载长度 STANDARD LOAD LENGTH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 | 30 | 450 | 氖气管 NEON | feet | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 60 | 72 | 78 | 85 | 102 |
|  |  |  |  | m | 9.75 | 10.97 | 12.19 | 13.72 | 15.24 | 16.46 | 18.29 | 21.95 | 23.77 | 25.91 | 31.09 |
|  |  |  | 粉管 MERCURY | feet | 39 | 44 | 48 | 55 | 60 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|  |  |  |  | m | 11.89 | 13.41 | 14.63 | 16.76 | 18.29 | 19.51 | 21.95 | 24.38 | 27.43 | 30.48 | 36.58 |
| 12000 | 30 | 360 | 氖气管 NEON | feet | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 55 | 61 | 67 | 79 |
|  |  |  |  | m | 7.92 | 8.84 | 9.75 | 10.67 | 11.89 | 12.80 | 13.72 | 16.76 | 18.60 | 20.42 | 24.08 |
|  |  |  | 粉管 MERCURY | feet | 31 | 35 | 38 | 44 | 46 | 50 | 55 | 62 | 70 | 79 | 95 |
|  |  |  |  | m | 9.45 | 10.67 | 11.58 | 13.41 | 14.02 | 15.24 | 16.76 | 18.90 | 21.34 | 24.08 | 28.96 |
| 9000 | 30 | 270 | 氖气管 NEON | feet | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 30 | 33 | 40 | 48 | 57 | 67 |
|  |  |  |  | m | 5.49 | 6.40 | 7.32 | 7.92 | 8.84 | 9.14 | 10.06 | 12.19 | 14.63 | 17.37 | 20.42 |
|  |  |  | 粉管 MERCURY | feet | 22 | 25 | 28 | 32 | 33 | 36 | 40 | 45 | 55 | 67 | 80 |
|  |  |  |  | m | 6.71 | 7.62 | 8.53 | 9.75 | 10.06 | 10.97 | 12.19 | 13.72 | 16.76 | 20.42 | 24.38 |
| 7500 | 30 | 225 | 氖气管 NEON | feet | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 34 | 41 | 45 |
|  |  |  |  | m | 4.57 | 5.18 | 5.79 | 6.40 | 6.71 | 7.32 | 7.92 | 8.53 | 10.36 | 12.50 | 13.72 |
|  |  |  | 粉管 MERCURY | feet | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 35 | 39 | 48 | 61 |
|  |  |  |  | m | 5.49 | 6.10 | 7.01 | 7.62 | 8.23 | 8.53 | 9.45 | 10..67 | 11.89 | 14.63 | 18.59 |
| 6000 | 30 | 180 | 氖气管 NEON | feet | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 28 | 34 | 40 |
|  |  |  |  | m | 3.66 | 3.96 | 4.57 | 4.88 | 5.49 | 5.79 | 6.10 | 7.01 | 8.53 | 10.36 | 12.19 |
|  |  |  | 粉管 MERCURY | feet | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 |
|  |  |  |  | m | 4.27 | 4.88 | 5.49 | 5.79 | 6.40 | 7.01 | 7.32 | 8.53 | 9.75 | 12.19 | 14.63 |
| 10000 | 60 | 600 | 氖气管 NEON |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 45 | 52 | 60 | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.28 | 13.72 | 15.85 | 18.29 | 21.64 |
|  |  |  | 粉管 MERCURY |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 51 | 60 | 71 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.72 | 15.54 | 18.29 | 21.64 | 25.9 |